АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.09.2020                                                                                                          № 944

г.Лабинск

Об утверждении нормативов состава сточных вод объектов, рассчитанных на основании нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, установленных в отношении очистных сооружений муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Лабинска

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416             «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года № 167 «Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения»,  в связи с необходимостью территориального расширения действия нормативов водоотведения по составу сточных вод, принимаемых от абонентов централизованной системой бытовых канализаций Лабинского городского поселения, на основании статьи 32 Устава Лабинского городского поселения Лабинского района:

1.	Утвердить нормативы допустимых концентраций (далее - ДК) загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых предприятиями и организациями в систему городской канализации Лабинского городского поселения Лабинского района (прилагаются).

2.	Рекомендовать предприятиям и организациям, независимо от форм собственности, иностранным юридическим и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, связанную со сбросом сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации Лабинского городского поселения Лабинского района:

1)	организовать контроль за составом и свойствами сбрасываемых в систему канализации сточных вод, включая сточные воды субабонентов, и предоставлять муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» Лабинского городского поселения Лабинского района сведения о результатах такого контроля;

2)	обеспечить беспрепятственный допуск представителей                        муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Лабинского городского поселения Лабинского района к приборам учета (узлам учета) абонента, а также к контрольным колодцам для отбора проб.

3.	Отделу делопроизводства администрации (Переходько О.А.)                        настоящее постановление опубликовать на сайте «Лабинск-официальный»                    по адресу: http://лабинск-официальный.рф и разместить на официальном                    сайте администрации Лабинского городского поселения Лабинского района http://www.labinsk-city.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5.	Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава администрации

Лабинского городского поселения                                                      С.В. Шеремет

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 24.09.2020 № 944 |
| --- | --- |

НОРМАТИВЫ

состава сточных вод объектов, рассчитанные на основании нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, установленных в отношении очистных сооружений муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Лабинского городского поселения Лабинского района

- Общие положения

Настоящие нормативы водоотведения по составу сточных вод, принимаемые в системы хозяйственно-бытовые канализации Лабинского городского поселения Лабинского района, и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов (с учетом субабонентов) разработаны на основании постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения» и постановления главы администрации Краснодарского края от 28 мая 2002 года № 579 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системе канализации населенных пунктов Краснодарского края», а также в соответствии с нормативами допустимого сброса (далее - НДС) и допустимых концентраций (далее - ДК) загрязняющих веществ в водоем для выпуска очищенных сточных вод с очистных сооружений хозяйственно-бытовых канализаций Лабинского городского поселения Лабинского района.

1.1. Нормирование водоотведения по составу сточных вод, отводимых абонентами в систему канализации Лабинского городского поселения, производится исходя из условий:

1.1.1. Предотвращения загрязнения окружающей природной среды.

1.1.2. Обеспечения, установленных организациями водоснабжения и водоотведения, нормативов сброса загрязняющих веществ в водные объекты.

1.2. Нормирование водоотведения по составу сточных вод абонентов базируется на следующих основополагающих принципах.

1.2.1. Учета фактических параметров очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях.

1.2.2. Учета фактического качества бытового стока абонентов жилого фонда.

1.2.3. Необходимости соблюдения на выпуске систем канализации населенных пунктов величин предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ и общих свойств сточных вод, установленных специально уполномоченными государственными организациями.

1.2.4. Учета качества питьевой воды, подаваемой абонентам водопроводом.

1.2.5. Определения единых нормативных требований к качеству сточных вод, отводимых абонентами в системы канализации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года        № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения».

2. Основные положения

2.1. Нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, принимаемых в системы хозяйственно-бытовых канализаций Лабинского городского поселения Лабинского района  Краснодарского края:

2.1.1. Температура сточных вод < или = 40°С.

2.1.2. рН в пределах 6,5<pH<8,5.

2.1.3. Кратность разбавления, при которой исчезнет окраска в столбике  10 см < 1:11.

2.1.4. Химическое потребление кислорода (далее - ХПК): Биохимическое потребление кислорода (далее БПК) полн < 2,5.

2.1.5. Сульфиды < 1,5 (мл/г) - для предупреждения разрушения сети.

2.2. Перечень и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Лабинского городского поселения Лабинского района (далее - МУП «Водоканал» г. Лабинска) (с учетом субабонентов), принимаемых на очистные сооружения канализации Лабинского городского поселения Лабинского района  представлены в таблице.

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | НДС МУП «Водоканал» г. Лабинска | Поступающая | Сброс | Э, эффективность очистки, % | НДС объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | взвешенные вещества | 33.5 | 160.3 | 29.6 | 81.5 | 181 |
| 2 | БПКполн | 13.7 | 159,65 | 12.35 | 92.2 | 178 |
| 3 | азот аммонийный | 2.01 | 5.79 | 1.76 | 71.1 | 7.0 |
| 4 | фосфаты (Р) | 0.77 | 1.26 | 0.49 | 61.1 | 2.0 |
| 5 | СПАВ | 0.21 | 0.47 | 0.18 | 61.7 | 0.55 |
| 6 | сухой остаток | 438.8 | 555.0 | 429.2 | 22.7 | 568 |
| 7 | железо | 0.1 | 0.65 | 0.19 | 70.8 | 0.34 |
| 8 | хлориды | 88.3 | 101.5 | 71.8 | 29.3 | 125.0 |
| 9 | сульфаты | 64,2 | 64.1 | 51.5 | 19.7 | 80.0 |
| 10 | нефтепродукты | 0.1 | 2.1 | 0.083 | 96.0 | 2.5 |
| 11 | жиры |  |  |  |  | 50 |
| 12 | ХПК |  |  |  |  | 450 |

Где:

Э=пост-сброс/пост х 100%,%

ДК=НДС объекта + НДС водоканал х 100%/(100%-Э), мг/дм3

Соотношение ХПК к БПК полн не должна превышать в 2.5 раза.

Максимально допустимое значение жиров (эфирорастворимых) составляет 50 мг/дм3.

2.3. Нормативы водоотведения по составу сточных вод, принимаемых в системы хозяйственно-бытовых канализаций Лабинского городского поселения и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов (с учетом субабонентов) действуют с момента опубликования настоящего постановления до окончания действия утвержденных нормативов сброса загрязняющих веществ (НДС).

2.4. Расчет платы за негативное воздействие на систему водоотведения для объектов абонентов МУП «Водоканал» г.Лабинска,  среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод с которых менее указанного в абзаце первом пункта 124  «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», производить согласно пункту 123(4) постановления  Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения»

2.5. Расчет платы за  негативное воздействие на окружающую среду для   объектов абонентов МУП «Водоканал» г.Лабинска, среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод с которых менее указанного в абзаце первом пункта 124 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения»,  производить согласно пункту 203 постановления  Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644  «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения».

2.6. Запрещены  к сбросу в систему канализации Лабинского городского поселения Лабинского района Краснодарского края вещества указанные в приложении 4 постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения».

Глава администрации

Лабинского городского поселения              			          С.В. Шеремет